CAPITOLATO TECNICO

Computer portatile 17'

Tipo di sistema	:Notebook

Dispositivi incorporati:	Altoparlanti stereo, antenna wireless LAN

Processore: Intel Core 2 Duo 2.0 GHz ( Dual-Core )

RAM: 3 GB  DDR2 SDRAM

Disco rigido: 320 GB - Serial ATA-150 - 5400 rpm

Memorizzazione ottica: DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM

Schermo: 17 " TFT 1600 x 900

Networking: Scheda di rete - Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

Dispositivo di input: Tastiera, touchpad

Sistema operativo: Microsoft Windows 7

Puntatore laser

Puntatore raggio laser in classe III (<5 mW).

Minialimentatore DC 30V/1A con display

Tensione: 0-30 V  Corrente: 0-1 A

Microscopio digitale binoculare

1000 ingrandimenti incrementabili a 1600 con l’ausilio di oculare 16x opzionale. Testata binoculare inclinata a 45° e rotante a 360°, con regolazione della distanza interpupillare e della compensazione diottrica.
Oculare a largo campo WF10x/18 mm, quadruplo revolver portaobiettivi rotante in entrambi i sensi con fermo a scatto in corrispondenza degli obiettivi.

Obiettivi acromatici DIN 4x, 10x, 40x (telescopico) e 100x.

Equipaggiato con tavolo traslatore graduato a doppio nonio, con comandi coassiali disposti perpendicolarmente rispetto al piano.

Messa a fuoco macro/micrometrica comandata da manopole coassiali.

Amplificatore di segnale

Amplificatore, di tipo ORP/ mV/pH, accetta elettrodi con attacco tipo BNC e permette le seguenti connessioni: Elettrodi di tipo ORP, con attacco BNC (Ossidazione-Riduzione)

Sensore di corrente

Corrente: ±0,6 A

Sensibilità: 0,3 mA

Esperimenti: Studio di circuiti elettrici vari in ac o in dc, misure di corrente nei fenomeni di induzione elettromagnetica (legge di Lenz), circuiti RC, RL, RLC.

Alimentatore variabile 30V/5A con display digitale

Alimentatore con tensioni e correnti variabili

Tensioni: regolabili da 0 a 30 V

Correnti: regolabili da 0 a 5 A

Accelerometro (5-G)

Portata: 50 ÷ +50 m/s2 — Sensibilità: 0,03 m/s2

Barometro (sensore)

Portata: 80 ÷ 106 KPa di pressione assoluta

Sensibilità: 9,8 Pa

Sonda di temperatura

Il sensore di temperatura, con stelo in acciaio inox, per essere usato in liquidi organici ed inorganici, corrosivi e non.

Portata: -25 ÷ +125 °C

Sensibilità: 0,08 °C (da -25 °C a 0 °C)

0,03 °C (da 0 °C a 40 °C)

0,25 °C (da 100 °C a 125 °C)

Apparato per lo studio delle onde stazionarie + accessori

Apparato per lo studio delle oscillazioni di un’onda trasversale e di onde longitudinali. Completo di molla per onde stazionaria, cassiera con masse dotate di gancio, puleggia su asta, stativo di sostegno e filo rivestito in plastica da 25 m.

Misuratore di flusso (sensore)

fornito con un cavo lungo 5 metri.

Portata/Sensib.: da 0 a 3,5 m/s / 0,0012 m/s

Microfono (sensore)

Portata: da 0 a 5 V

Sensibilità: 0,0012 V

DATA LOGGER portatile con software acquisizionedati

Sistema di acquisizione dati indipendente, senza computer o calcolatrice, per acquisire dati.

Dotazione: cavi di collegamento (per computer PC, seriale, USB), programma incorporato, alimentatore

AC.

6 Canali: 4 canali analogici e 2 digitali.

Frequenza di campionamento: 50.000 camp/sec

Proiettore video-dati XGA + staffa soffitto

Tipo di dispositivo	Proiettore LCD

Dispositivi integrati	Altoparlante

Luminosità immagine	1000 lumen ANSI

Rapporto di contrasto immagine	2000:1

Risoluzione	XGA (1024 x 768)

Ingresso video	RGB, S-Video, video composito, Componente video

Uscita video	RGB

Uscita audio	Altoparlanti - integrato

Modalità uscita audio	Mono 1 Watt

Dispositivo di input	Telecomando

Sonda di tensione differenziale

Tensione: ± 6 V

Sensibilità: 3 mV

Accelerometro (25-G)

Portata: -245 ÷ +245 m/s2 — Sensibilità: 0,2 m/s2

Fonometro (sensore)

Strumento per registrare i livelli del suono in decibel. Dotato di display, retro illuminato con indicazione numerica.

Portata: da 30 dB a 130 dB

Sensibilità: 1,5 dB a 94 dB

Misuratore di posizione (sensore)

Basato sul principio del sonar.

Portata: 0,15 ÷ 6 m

Sensibilità: 1 mm

Misuratore di radiazione (sensore)

Tubo di Geiger-Mueller. Può essere usato per misure di radiazioni α, β e γ.

Misuratore di radiazione - studenti (sensore)

Tubo Geiger-Mueller montato in una scatola rigida. Può essere usato per misurare il numero totale di impulsi in un intervallo di tempo specificato.

PH-metro (sensore)

Sensore è composto da un elettrodo per pH e da un amplificatore. L’elettrodo è del tipo Ag-AgCl e funziona nell’intervallo di pH fra 0 e 14.

Portata: da 0 a 14 unità pH

Sensibilità: 0,005 unità pH (LabQ)

Sensore di campo magnetico

Sensore che utilizza un trasduttore a effetto Hall abbastanza sensibile da poter misurare il campo magnetico terrestre.

Portata: -6,4 ÷ +6,4 mT Sensibilità:0,004 mT

Portata / sensibilità ad alto guadagno:

Portata: -0,032 ÷ +0,032 mT Sensibilità:0,004 mT

Sensore di carica

Sensore di carica elettrica progettato per essere usato come un elettroscopio elettronico.

Portate:

± 0,5 V (+/- 5 nC)

± 2 V (+/- 20 nC)

± 10 V (+/- 97 nC)

Corrente di bias tipica = 0,005 pA

Sensore di forza

Sensore di forza, dinamometro interfacciabile,

Per portata da:-10 a 10 N

Sensibilità: 0,006 N

Per portata da:-50 a 50 N

Sensibilità: 0,03 N

Sensore di forza a piatto

Bilancia con due diverse possibilità d’uso, una per forze fino a 3500 N ed una più sensibile per forze fino a 800 N.

Portata: 800 ÷ +3500 N

200 ÷ +800 N

Sensibilità: 1,2 N o 0,3 N

Sensore termocoppia (da -200 a + 1200°C)

Termocoppia, di tipo K, è l’ideale per misure di temperature molto alte, dove i sensori a semiconduttori non sono indicati.

Portata: -200 °C ÷ 1200 °C

Sensibilità: 0,7 °C

Sensore di luce

Sensore di luce con tre diverse portate, selezionabili tramite un interruttore:

Bassa: Portata: 0 ÷ 600 lux

Sensibilità: 0,2 lux

Media Portata: 0 ÷ 6000 lux

Sensibilità: 2 lux

Alta Portata: 0 ÷ 150.000 lux

Sensibilità: 50 lux

Sensore di moto rotatorio

Sensore per lo studio dei moti angolari.

Sensibilità standard: 1,0° fino a 30 rad/sec

Sensibilità alta: 0,25° fino a 7,5 rad/sec

Sensore di O2

Sensore per la misura della concentrazione di ossigeno in aria.

Portata: 0 ÷ 27 % (0 ÷ 270 ppt)

Sensibilità: 0,01 %

Precisione: ±1 % volume di O2

Sensore di pressione + accessori

Fornito con i seguenti accessori: siringa graduata in plastica con adattatore a vite, tubo in plastica con connettori a vite, tappo in gomma a due fori con adattatore a vite, tappo in gomma a un foro con adattatore a vite, valvola a due vie.

Portata: da 0 a 210 kPa

Sensibilità: 0,05 KPa

Sensore di umidità relativa

Portata: 0 ÷ 95% (±5%)

Sensibilità: 0,04%

Portalampada-alimentatore per tubi di Plucher

Portalampade con supporto stabile dotato di limitatore di corrente per la protezione dei tubi.

Tavola degli spettri

tavola colorata degli spettri. Dimensione minima 120x80 cm

Spettro continuo: luce solare

Spettro a righe: H, He, Na, K, Ca, Sr, Fe, Hg

Spettro a bande: N2

Spettro d’assorbimento: KMnO4

Piastra riscaldante in ghisa con regolazione elettronica

Piastra riscaldante Ø mm 160 
Campo temperatura °C Amb.+500 
Precisione piastra °C ±5 
Potenza res.riscaldante W 1000 
 Classe di sicurezza 0

tubi di Plucher

Lampade spettrali di diversi gas (argon, azoto, elio, idrogeno, neon, ossigeno, diossido di carbonio, iodio, kripto, vapor d’acqua) per lo studio spettroscopico.

Sonda di temperatura + prolunga

Sensore dotato di un cavo lungo 30m ed è progettato per misure in lontananza.

Portata: -50 ÷ +150 °C

Sensibilità: 0,07 °C

Sonda di tensione

Sonda da utilizzare come un normale voltmetro.

Portata: +10 ÷ -10 V

Fototraguardo

Fototraguardi, di tipo digitale, fornito con un’asta di supporto e un foro regolabile per l’inserimento di un’asta.

Barra rigata

Barriera ottica per eseguire misure di g con il fototraguardo. Composta da 8 barre opache intervallate di

5 cm con altrettante barre trasparenti.

Cavalletto a treppiede per puntatore laser

Supporto per puntatore laser

Nastro rigato

Nastro a barre, lungo 3 metri, largo 1,6 cm, con barre opache spaziate di 1,525 cm.

Puleggia

Puleggia per fototraguardo.

Spettroscopio tascabile ad alta definizione

Spettroscopio che permette di osservare lo spettro di primo e secondo ordine.

Definizione 0,25 mm.

Misuratore di Radiazione G. M.

Sensore di radiazione nucleare, con tubo Geiger Müller e alimentatore integrato. Sensibile alle radiazioni beta e gamma, può misurare il potere schermante di un materiale in funzione dello spessore, misurare la radioattività di fondo dell'ambiente o proveniente da materiali radioattivi comuni, oppure misurare il livello di radioattività (cpm) a diverse distanze dalla sorgente.

Riscaldatore a immersione

Dispositivo dotato di presa 2P+T.

Potenza: 600 W

Bruciatore ad alcool per alte temperature (>800°C)

Bruciatore per studi che superano gli 800°C

Apparecchio per lo studio dell'equilibrio termico

Apparato che consente di studiare come si svolge nel tempo il trasferimento di calore tra due corpi, solidi o liquidi, a diversa temperatura iniziale.

Materiale in dotazione:

1 contenitore termostatico, capacità 350 ml

1 termometro ad alcool

1 cilindro di alluminio cavo, massa 400 g

1 cilindro di alluminio da inserire nel precedente, massa 400 g

1 cilindro di ottone da inserire nel cilindro cavo, massa 1000 g

1 manichetto di PVC

Apparecchio per lo studio del moto rotatorio

Apparecchio per condurre esperimenti sulla dinamica del moto rotatorio e sul momento d’inerzia dei corpi in rotazione.

Materiale in dotazione:

1 sostegno provvisto di cuscinetto a sfere, 1 asta metallica, 1 bilanciere con due masse scorrevoli, 1 disco di alluminio (ø 32cm, spessore 4 mm), 1 portapesi, 1 dispositivo di blocco, 1 morsetto, 1 regolo lineare, 2 pioli, 5 pesetti a disco da 10 g, 5 pesetti a disco da 20 g, 1 asta con carrucola a basso attrito, 1 asta con sfera, 1 matassa di cordicella sottile e resistente, 1 chiave di serraggio.

Apparecchio per lo studio della caduta dei gravi

Specifiche:

Rotellina graduata in mm, cm e dm.

Altezza: 700 mm.

Base: 210 x 200 x 40 mm con regolazione verticale e vaschetta di raccolta.

Sfera in metallo Ø 16 mm.

Apparato per lo studio della Legge di HOOKE + massiera + kit molle

Colonnina (500x16x16 mm) con scala graduata in mm. Doppio indice. Completa di kit molle, cassiera con masse dotate di gancio.

Apparecchio per verificare il principio di Archimede

Sistema costituito da un cilindro cavo con staffa, gancio e cilindro pieno calibrato dotato di occhiello.

Dinamometro circolare fissaggio asta 0,5-2 N

La molla è protetta da un involucro in plexiglass.

Precisione: ± 1%. Nessuna regolazione.

Dimensioni: 200 x 80 mm

Dinamometro circolare fissaggio asta 5-20 N

La molla è protetta da un involucro in plexiglass.

Precisione: ± 1%. Nessuna regolazione.

Dimensioni: 200 x 80 mm

Dinamometro circolare fissaggio magnetico 0,5-2 N

La molla è protetta da un involucro in plexiglass.

Precisione: ± 1%. Nessuna regolazione.

Dimensioni: 200 x 80 mm

Dinamometro circolare fissaggio magnetico 5-20 N

La molla è protetta da un involucro in plexiglass.

Precisione: ± 1%. Nessuna regolazione.

Dimensioni: 200 x 80 mm

Set didinamometri di varia sensibilità e portata

Dinamometri (quattro) calibrati con molla in acciaio inossidabile.

Forza 1 N Graduazione 0,05 N

Forza 2 N Graduazione 0,1 N

Forza 5 N Graduazione 0,25 N

Forza 10 N Graduazione 0,5 N

Lavagna magnetica completa di stativo + accessori

Lavagna magnetica per lo studio delle forze e delle tensioni. Completa di asta rotante per lo studio dei momenti. Dimensione 100x50 cm.

Filo rivestito in plastica (25 metri)

Per lavagna magnetica.

Supporto lavagna magnetica

Per lavagna magnetica.

Puleggia lavagna magnetica

Per lavagna magnetica.

Laser He-Ne per esperienze di ottica

Sorgente luminosa coerente monocromatica per esperimenti ottici

Classe di protezione laser: II
Potenza di uscita: <0,2 mW (con filtro grigio) <1 mW (senza filtro grigio)
Lunghezza d’onda: 633 nm
Diametro raggio: 0,48 mm
Divergenza del raggio: 1,7 mrad
Polarizzazione: casuale

Cronometro analogico 0,1 S

Con funzione start-azzeramento e ripresa immediata della misurazione. Divisione 1/10 di secondo.

Tubo per la caduta nei fluidi (F=k*V)

Tubo che permette di visualizzare diverse caratteristiche della caduta di sfere aventi masse differenti in un liquido.

Densità di un fluido: 0.86 g/cm3

Raggio sfera: 12.5 mm

Tubo: Ø 50 x 500 mm

Dimensioni: 130 x 500 mm

Rotaia a cuscino d'aria + accessori

Rotaia, lunga 1,2 metri, con riga metrica su entrambi i lati, completa di supporti per fototraguardi e sensori di posizione, blocchi di fine corsa e piedini regolabili, carrelli dinamici.

Bilancia di precisione da laboratorio 0,05 G - 3000 G

Bilancia di precisione a celle di carico, display LCD retroilluminato.

Bilancia di precisione da laboratorio 0,005 G - 300 G

Bilancia di precisione a celle di carico, display LCD retroilluminato.

Molla slinky

Indispensabile per mettere in evidenza la propagazione di una vibrazione, la riflessione delle onde stazionarie.

Molla metallica a spire (Ø 70 mm)

Pendolo verticale elastico

Per mostrare l’influenza della massa o della costante elastica K sul periodo di oscillazione.

Dotato di due masse e due molle intercambiabili.

Calorimetro + coperchio + resistenza + agitatore

Calorimetro costituito da due vasi d'alluminio.
Capacità: 1 lt

Massa: 80 g

Capacità termica: 82 J/°C

Coperchio di plastica infrangibile con agitatore d'alluminio e foro di Ø 39 mm.

Capacità termica: 28 J/°C

Resistente fino ai 120 °C.

Set di due resistenze (2 e 4 Ohm) montate in serie sulla parte terminale di due aste collegate ad un piatto isolante.

Calorimetro Dewar e accessori

Costituito con un doppio strato di vetro sotto vuoto. Capacità totale: 1 lt. Interno protetto da un vaso in plastica rimovibile, esterno da un rivestimento in plastica.

In dotazione:

1 agitatore in plastica

1 fessura (Ø 11 mm) per termometro o sensore

1 tubicino per sensore o termometro (Ø 6-7 mm)

1 foro (Ø 44 mm), richiudibile con un coperchio

2 resistenze da 2 e 4 Ohm montate in serie sui terminali delle aste in alluminio collegate da un coperchio isolante

Specifiche:

Capacità utile: 950 ml

Capacità termica con vaso di protezione: < 30 J/°C

Umax: 12 V (d.c.), a resistenza immersa.

Apparecchio dei pendoli semplici

Apparecchio costituito da tre pendoli.

Pendolo semplice

Apparecchio singolo. Fornito con sfere e relative cordicelle.

Sensore angolare per pendolo

In grado di fornire una visualizzazione dell’angolo compiuto dal pendolo.

Puleggia elettronica + trasformatore

Per sensore angolare.

Puleggia standard a scatti

Per deviare le forze. Puleggia con cuscinetto a sfera e scanalatura per la corda su morsetto da tavolo. Con foro per fissaggio alternativo su aste di supporto di diametro fino a 12,5 mm.
Puleggia: 50 mm Ø
Morsetto da tavolo: apertura di serraggio fino a 35 mm

Pendolo di Wilberforce

Dispositivo per mostrare il fenomeno dell’accoppiamento tra oscillazioni torsionali e longitudinali in un sistema massa-molla

Motore di Stirling

Per costruire il diagramma PV come pompa di calore o motore elettrico.

Unità motore-generatore: 12 V

Potenza del motore 1 W

Barre a conduzione termica a LCD

Per misurare e vedere la velocità di propagazione del calore grazie ad un filamento che cambia di colore a seconda della temperature. Graduato ogni 10 mm

Set di cilindri di uguale volume (densità)

Per esperimenti sul rapporto tra densità e massa.

Set di cilindri di uguale massa (densità)

Per esperimenti sul rapporto tra densità e volume.

Diodo laser 1mW

Laser con regolazione verticale del fascio ±3°

Lunghezza d’onda: 650 nm

Potenza 1 mW

Multimetro digitale

Display: LCD 3 ½ digit; 7 segmenti; altezza 15 mm.
Tasto di richiamo lettura precedente.
Lettura massima: 1999.
Dimensioni 158x74x31mm; custodia in astuccio similpelle.
Indicatore di polarità.
Protezione da sovraccarichi.
Protezioni AC: 750V; DC: 1000V.
Gamme di misura:
Tensione: 0.2-2-20-200-1000 V /DC, incertezza +/- 0,5%.
Tensione: 2-20-200-750 V/AC, incertezza +/- 0,8%.
Corrente: 200mA-2mA-20mA-200mA-1A DC, incertezza +/- 0,8%.
Corrente: 2mA-20mA-200mA-10mA AC, incertezza +/- 1,2%.
Resistenze: 200W-2KW-20KW-200KW-2MW-20MW, inc. +/- 0,8%.

Multimetro analogico

Multimetro analogico caratterizzato da alta sensibilità e precisione, per misure di tensione in AC e DC, correnti DC nonché misure di resistenza, prova diodi e misure in dB. Fornito con custodia antiurto.

Elettroscopio con ago

Per la visualizzazione della carica elettrica.

Bussola con clinometro

Ago magnetico da 10 cm montato su supporto.

Graduazione: 0 – 360°

Spettro magnetico

Piani di plastica trasparente per evidenziare le linee del campo magnetico.

Bilancia elettromagnetica

Bilancia a due bracci. Il primo termina con una spira rettangolare di alluminio immersa nel campo di un magnete permanente. Il secondo è provvisto di due masse scorrevoli che consentono di ottenere l’equilibrio in condizioni di riposo.

Altimetro-barometro-bussola

Strumento unico.

Barometro + Termometro (da parete)

Strumento unico.

Sismografo

Strumento che simula una scossa e il sismografo ne registra l’intensità.

Basetta per circuiti elettrici

Per esperimenti di elettricità di base e con particolare riferimento alle sonde di corrente. Non richiede alcun

Completa di10 cavetti di collegamento (ponticelli), 5 lampadine da 0,06A/2 V (a corpo cilindrico) e 5 lampadine 0,220A/ 7,5 V (a corpo di tipo sferico).